Zywall VPN Verbindungen

Tel Studerus: 01/806 51 95

Kurzreferenz

Firmwareupdate (direktes Upload aus Zywall)

Bin:	Firmware	upload  (restart erfolgt automatisch)

Rom:	Einstellungen	upload   (unter Einstellungen: wird empfohlen wobei die bestehenden
 Einstellungen verloren gehen)

Lan (Einstellungen lokals Netzwerk)

Windows Nerworking (Netbios over TCP/IP)  wird für VPN nicht benötigt (Einstellung unter VPN allgemeine Einstellungen)

Wan (Einstellungen Internet Netzwerk)

Windows Nerworking (Netbios over TCP/IP)  wird für VPN nicht benötigt (Einstellung unter VPN allgemeine Einstellungen)

SUA/NAT (Einstellungen Weiterleitungen)

Wird für reines VPN nicht benötigt.

Wenn aber ein Default Server gesetzt ist muss folgender Eintrag gemacht werden:

X	VPN	500	500	IP Firewall Lanseitig

Static Route

Wird für reines VPN nicht benötigt.

Firewall

Ist Standardmässig für reines VPN eingestellt.

Wan to Wan / Zywall		[IKE: (UDP: 500)]

Wan to Lan			[Netbios: (TCP/UDP: 137~139,445)]

Any(TCP)	=> 	alle (TCP)	(für reines VPN nicht notwendig)

Ping freigabe	in Wan to Wan / Zywall   (beim pingenden PC ev. Wan to Lan)

VPN

⁭	Enable Extended Authentication	(ohne Häckchen hat dieser Abschnitt keine Bedeutung)

Content	muss auf beiden Zywall gleich sein z.B. beide leer oder beide mit entsprechender IP Nr.

SA Life Time (Seconds)	kann in beiden Phasen gleich sein	z.B. 28800