SYSTEM

BIOS zurücksetzen

Problem: Nachdem ich im BIOS eine Einstellung verändert habe, lässt sich der pe nicht mehr starten. Ich sehe auch kein Bild auf dem Monitor; ein erneuter BIOS-Zugriff ist damit unmöglich. Was kann ich tun?

lösung' Sie sollten das BIOS zurücksetzen. Das ist je nach Computer auf verschiedene Weise möglich. • Knopfzelle: Trennen Sie den Rechner vom Stromnetz, öffnen Sie das Gehäuse, nehmen Sie die runde Knopfzellenbatterie aus dem Mainboard heraus und setzen Sie diese erst nach einigen Minuten wieder ein, Id 1. Damit wird dem CMOSChip der Strom entzogen, den er fürs Behalten von BIOS-Änderungen benötigt. Beim nächsten Start sollte das BIOS die verbaute Hardware von selbst erkennen und mit Standard ein stellungen aufstarten. • Jumper: Manche Mainboards ha-' ben einen «Clear CMOS»-Stecker respektive -Jumper an Bord. Mit ihm lässt sich das BIOS ganz einfach zurücksetzen. Machen Sie ihn mithilfe des PC-Handbuchs ausfuidig, stecken Sie ihn auf die «Clean>- . Position und anschliessend wieder zurück, Bild?. Danach sollte der PC zumindest wieder starten. Falls Sie im BIOS etwas an der Taktfrequenz verstellt haben, müssen Sie nun hoffen, dass der Rechner keinen Schaden' genommen hat. (PCtipp-Forum)