Kompatibilität von S-ATA-Festplatten verbessern

Sie brauchen mehr Festplattenkapazität und haben in Ihrem PC eine nagelneue

S-ATA-Harddisk nachgerüstet. Doch der neue Massenspeicher ist ein Ärgernis manchmal wird er beim Booten nicht gefunden. Dieses Glückspiel wollen Si nicht länger hinnehmen.

Neue Festplatten mit einem theoretischen Datendurchsatz von 3,0 GBit/s (nicht ganz korrekt auch als "S-ATA2" bekannt, siehe www.sata-io.org) arbeiten laut Spezifikation auch mit Controllern zusammen, die nur den langsameren S-ATA-Modus (1,5 GBit/s) beherrschen. Hat Ihr Mainboard aber die weit verbreiteten VIA-Southbridge VT8237 (in aktuellen Pentium-4- und Athlon 64-Systernen), dann ist es ein Glücksspiel, ob der PC beim Booten eine S-ATA-Platte erkennt oder nicht. Leider bietet VIA für diese Kompatibilitätsprobleme auf seiner Homepage keine brauchbare Lösung an.

Der VIA-Chip lässt sich jedoch austricksen: Man drosselt dazu einfach die Schnittstellengeschwindigkeit der Festplatten von 3,0 auf 1,5 GBit/s. Den Tempoverlust bemerkt man gar nicht, denn die meisten S-ATA2-Platten schaffen nur einen Datendurchsatz von 60 bis 70 MByte/s - das ist ein Bruchteil des Schnittstellen - Potenzials.

Bei neuen S-ATA-Festplatten von Seagate, Maxtor, Samsung und Western Digital können Sie das Schnittstellentempo per Jumper auf 1,5 GBit/s herabsetzen (siehe Foto). Festplatten von Excelstor und Hitachi sind in der Regel von den Problemen nicht betroffen, denn auch neuere Modell arbeiten von Haus aus im langsameren S-ATA-Modus (1,5 GBit/s). Eine Modifikation der Platten-Firmware mit Excelstors S-ATA-Tool oder Hitachis Feature Tool würde den höheren Datendurchsatz (3,0 GBit/s) zwar freischalten, schafft aber mehr Probleme als Nutzen.

Wo genau Sie den Jumper setzen müssen, erfahren Sie auf der Webseite des jeweiligen Festplatten-Herstellers - manchmal steht die Information auch direkt auf der Platte. Sollten Sie die Bezeichnung Ihrer Southbridge nicht kennen - kei Problem: Das Tool CPU-Z nennt sie Ihnen. Das Programm können Sie bei www.cpu-id.com herunterladen.