Tintenstrahldrucker

Geheime Button-Menüs bei HP-900er-Deskjets verwenden

Sie wollen den Tintenfüllstand bei einem Deskjet-DrucJrer der 900er-Serie abfragen oder auch eine Druckkopfreinigung durchführen - ohne den Rechner hochzufahren. Durch das Drücken von Tastenkombinationen auf der Bedienkonsole des Tintenstrahlers lassen sich nützliche Service-Funktionen direkt aufrltfen.

TIPP: Für Wartungsarbeiten bei HP Deskjet-Druckern der 900er-Serie ist in der Regel die Toolbox zuständig, die sich automatisch mit dem Druckertreiber installiert. Doch nicht alle geräteinternen Daten gibt dieses Utility preis. Wollen Sie wie ein HP-Service- Techniker dem Drucker einmal unter den Deckel schauen, dann müssen Sie die Tasten Druckabbruch »X«, Seitenvorschub »FF« und Power On »PON« in einer bestimmten Reihenfolge betätigen. Ein ServiceKommando wird durch Gedrückthalten der "PON«- Taste und anschließendem einmaligen oder mehrmaligen Drücken der anderen bei den Tasten ausgelöst. Und schon druckt der HP Deskjet alle Informationen auf ein Blatt Papier:

»X«	Druckabbruch

»FF«	Seitenvorschub

»PON«	Power On

»PON« und 3 mal »FF«:	Richtet die Patronen aus - wichtig, wenn oft mit verschiedenen Papiersorten gedruckt wird

»PON« und 1 mal »X« und 1 mal »FF«:	Das Gerät gibt Kalibrierungsdaten und die Anzahl der bisher gedruckten Seiten aus. Interessant, wenn Sie zum Beispiel einen gebrauchten Drucker gekauft haben und wissen wollen, ob dieser viel oder wenig benutzt wurde.

»PON« und 2 mal »X« und 2 mal »FF«:	Per Knopfdruck macht der Deskjet eine intensive Patronenreinigung. Das geht schneller und gründlicher als mit den Reinigungsfunktionen in der Toolbox.

»PON« und 4 mal »X« und 1 mal »FF«:	Der Drucker gibt die Patronendaten und den Tintenfüllstand aus.

»PON« und 8 mal »X« und 4 mal »FF«:	Der Deskjet macht einen Düsentest, indem er horizontale und vertikale Linien in allen vier Druckfarben ausgibt. Man erkennt sofort, ob nur eine oder mehrere Düsen verstopft sind.