Checkliste: USB-Probleme lösen

Durch die Plug & Play-Funktionalität von USB ist eine korrekte Installation neuer

Hardware sehr einfach. Allerdings gilt dies nur dann, wenn Ihr PC-System über

alle Voraussetzungen für USB verfügt. Diese Checkliste soll Ihnen helfen, etwaige

Probleme mit USB-Hardware von Anfang an zu vermeiden oder zu lösen.

1. Grundsätzliche Maßnahmen

Bitte beachten Sie die grundsätzlichen Einstellungen/Maßnahmen bei Problemen

mit USB-Geräten:

| BIOSEinstellungen | Die USB-Funktionalität ist im BIOS zu aktivieren. Einträge wie "Assign IRQ for USB", "USB Controller", "USB Interface", "USB Function" oder "USB Device" setzen Sie dazu auf "Enable". Für USB- Tastaturen und -Mäuse gilt das ebenfalls. Setzen Sie diese Einstellung auch auf "Enable". |
| --- | --- |
| Geräte-Manager | Kontrollieren Sie im Geräte-Manager, ob die bei den USB-Controller auch richtig installiert wurden. |
| USB-Geräte testen | Schließen Sie das USB-Gerät direkt (ohne USB-Hub) an Ihren PC an und entfernen Sie alle anderen USB- Geräte. Funktioniert das Gerät jetzt, sollte es einen eigenen Controller bekommen. |
| InstallationsReihenfolge | Insbesondere bei Druckern und Kameras ist unbedingt die richtige Installationsreihenfolge zu beachten. Meist muss erst die Software installiert werden, bevor das Gerät angeschlossen werden darf. |
| Stromversorgung | Tritt das Problem nur dann auf, wenn mehrere Geräte an einem passiven Hub (ohne Netzteil) angeschlossen sind, reicht die Spannungsversorgung über den USB nicht aus und und der Hub braucht eine eigene Stromversorgung. Meist ist dazu eine Netzteilbuchse vorhanden. Ansonsten muss der Hub ausgetauscht werden oder die störungsanfälligen Geräte werden direkt am PC angeschlossen. |
| Fehlerhafte Konfiguration | Es kann vorkommen, dass der USB-Controller auf der Platine mit dem Brücken-Controller des USB-Geräts kollidiert. Erkennt Windows das externe USB-Gerät nicht, schalten Sie die Stromversorgung des externen USBGeräts erst dann ein, nachdem Windows gestartet wurde. Meist erkennt das Betriebssystem dann das Gerät. |

2. Weitere Massnahmen im Detail

Haben Sie die grundsätzlichen Maßnahmen/Einstellungen überprüft und das USB-Gerät funktioniert noch immer nicht, gehen Sie folgendermaßen vor:

| USB-Gerät vom Rechner abziehen und deinstallieren | Sollte das USB Gerät schon installiert sein, deinstallie- ren Sie es über die entsprechende Deinstallationsrouti- ne (meist über "Systemsteuerung" und "Software"). |
| --- | --- |
| Andere USB- Geräte abschalten | Nutzen Sie an den USB-Ports schon andere USB-Ge- räte - vielleicht sogar problemlos - versuchen Sie, das neue Gerät all eine am USB-Port zu betreiben. Viel- leicht sind die USB-Geräte oder deren Treiber zuein- ander inkompatibel. Deinstallieren Sie dazu zuvor die anderen USB-Geräte komplett aus dem System, bevor Sie Ihr neues Gerät installieren. |
| BIOS-Version prüfen | Wenn das BIOS Ihres Motherboards nicht auf dem ak- tuellen Stand ist, machen Sie bitte ein BIOS-Update. |
| Chipsatz- Treiber aktualisieren | Prüfen Sie die Chips atz- Treiber auf Ihrem System. Bei einem Chipsatz von VIA beispielsweise, benötigen Sie spezielle Treiber, die diesen Chipsatz auch in Windows korrekt einbinden. |
| Hardwareinstalla- tion prüfen | Prüfen Sie die Einstellungen im Geräte-Manager und lösen Sie dort evtl. auftauchende Konflikte. |
| Gerätetreiber ak- tualisieren | Laden Sie sich die jeweils aktuellsten USB-Gerätetrei- ber von der Support-Seite der Hardwarehersteller he- runter. |
| USB installieren | Schließen Sie das USB-Gerät dann im laufenden Be- trieb von Windows an. Installieren Sie mit Hilfe des Hardware-Assistenten die neuen Treiber und nicht die alten von der bisherigen CD/Diskette. |