| Knowledgebase - KB-1410 |  |
| --- | --- |

|  | Betriebssystem; Betriebssystem-unabhängig. Titel; Dynamic-DNS (DynDNS). Datum; 30.12.2004. Lösung; Mit DynDNS ist man über einen Host-Namen auch bei einer dynamischen IP-Adresse immer erreichbar. Mit einem Standard-Internet-Account lässt sich ein öffentlicher Server betreiben. Unter www.dyndns.org finden sich weitere Informationen.. Produkte; Begriffslexikon. |
| --- | --- |

| Knowledgebase - KB-1431 |  |
| --- | --- |

|  | Betriebssystem; Betriebssystem-unabhängig. Titel; Konfiguration Dyndns. Datum; 13.12.2004. Lösung; Um zu erfahren welche Parameter notwendig sind für dyndns, müssen Sie Ihre Custom-DNS-Konfiguration bei www.DYNDNS.org abfragen. Anbei eine kurze Erklärung zum Custom-DNS: Menü 1.1 - Configure Dynamic DNS Service Provider = www.DYNDNS.org Active = Yes Host = [Ihr registrierter Hostname] * EMail = [Ihr registrierte EMail Adresse] * User = Ihr registrierter Username] * Password = [Ihr registriertes Passwort] * Enable Wildcard = No * obligatorischer Eintrag. |
| --- | --- |

| Knowledgebase - KB-1526 |  |
| --- | --- |

|  | Betriebssystem; Betriebssystem-unabhängig. Titel; Manuelle Aktualisierung der Dyndns IP-Adresse. Datum; 21.01.2005. Lösung; Verbinden Sie mit Telnet auf den Router. Wählen Sie das Menü 24.8 aus (Commandline Interpreter Mode) und geben Sie anschliessend folgenden Befehl ein: ip ifconfig Nun sieht man welches Interface die öffentliche IP Adresse hat. Mit folgendem Befehl wird der DynDNS Account aktualisiert sys ddns restart [interface] [interface] ist der Name der WAN Schnittstelle, welche Sie mit ip ifconfig herausgefunden haben (z.B. enif1 oder wanif0). Mit dem Befehl sys ddns disp [interface] sehen Sie die Zeit, wann der letzte Update gemacht wurde und welche IP-Adresse Ihr Router gerade besitzt.. Produkte; ZyXEL ZyAIR G-2000 WLAN-Gateway 54 Mbps ZyXEL Prestige 324 Broadband-Firewall-Router ZyXEL Prestige 202H, ISDN Router ZyXEL Prestige 202H ISDN-Router mit VPN/Firewall ZyXEL Prestige 314 Plus ZyXEL ZyWALL 1 ZyXEL Prestige 310 ZyXEL ZyWALL 10 ZyXEL Prestige 314 ZyXEL ZyWALL 50 ZyXEL ZyWALL 100 ZyXEL ZyAIR B-2000 V2 WLAN-Gateway ZyXEL Prestige 650R (650R-31) ZyXEL Prestige 650R Analog (inkl. Filter) ZyXEL Prestige 650R (650R-E1) ZyXEL Prestige 650R (650R-11) ZyXEL Prestige 650R-I ISDN (inkl. Splitter) ZyXEL Prestige 650R-I (650R-33) ZyXEL Prestige 650R-I (650R-13) ZyXEL Prestige 650R-I (650R-E3) ZyXEL Prestige 650R-I ISDN (ohne Splitter) ZyXEL Prestige 650H Analog (inkl. Filter) ZyXEL Prestige 650H (650H-31) ZyXEL Prestige 650H (650H-11) ZyXEL Prestige 650H-I (650H-13) ZyXEL Prestige 650H-I (650H-33) ZyXEL Prestige 650H-I ISDN (inkl. Splitter) ZyXEL Prestige 650H-I ISDN (ohne Splitter) ZyXEL Prestige 650HW Analog (inkl. Filter) ZyXEL Prestige 650HW (650HW-31) ZyXEL Prestige 650HW (650HW-11) ZyXEL Prestige 650HW-I (650HW-33) ZyXEL Prestige 650HW-I (650HW-13) ZyXEL Prestige 650HW-I ISDN (inkl. Splitter) ZyXEL Prestige 650HW-I ISDN (ohne Splitter) ZyXEL Prestige 652R (inkl. Filter) ZyXEL Prestige 652R-I ZyXEL Prestige 652R-I, ohne Splitter ZyXEL Prestige 650ME (650ME-11) ZyXEL Prestige 650ME (650ME-31) ZyXEL Prestige 623ME (623ME-T1) ZyXEL Prestige 623ME-I (623ME-T3) ZyXEL Prestige 650ME-I (650ME-33) ZyXEL Prestige 650ME-I (650ME-13) ZyXEL Prestige 623ME-I ISDN (ohne Splitter) ZyXEL Prestige 652H Analog (inkl. Filter) ZyXEL Prestige 652H-I ISDN (inkl. Splitter) ZyXEL Prestige 652H-I ISDN (ohne Splitter) ZyXEL Prestige 652HW Analog (inkl. Filter) ZyXEL Prestige 652HW-I ISDN (inkl. Splitter) ZyXEL Prestige 652HW-I ISDN (ohne Splitter) ZyXEL Prestige 653HI Analog (inkl. Filter) ZyXEL Prestige 653HI-I ISDN (inkl. Splitter) ZyXEL Prestige 653HI-I ISDN (ohne Splitter) ZyXEL Prestige 653HWI Analog (inkl. Filter) ZyXEL Prestige 653HWI-I ISDN (inkl. Splitter) ZyXEL Prestige 653HWI-I ISDN (ohne Splitter) ZyXEL ZyWALL 2 ZyXEL ZyWALL 2WE ZyXEL ZyWALL 10W ZyXEL ZyWALL 30W ZyXEL ZyWALL 35 ZyXEL ZyWALL 70 ZyXEL ZyWALL 5 ZyXEL Prestige 660HW Analog (inkl. Filter) ZyXEL Prestige 660HW-I ISDN (inkl. Splitter) ZyXEL Prestige 660HW-I ISDN (ohne Splitter) ZyXEL Prestige 662HW Analog (inkl. Filter) ZyXEL Prestige 662HW-I ISDN (mit Splitter) ZyXEL Prestige 662HW-I ISDN (ohne Splitter) ZyXEL Prestige 650ME, analog, ZyXEL Prestige 650ME-I, ISDN, ZyXEL Prestige 630-11, analog, USB-Modem ZyXEL Prestige 630-13, ISDN, USB-Modem ZyXEL Prestige 650HW mit ZyAIR B-100 ZyXEL Prestige 650HW mit ZyAIR B-200 ZyXEL Prestige 650HW-I mit ZyAIR B-100 ZyXEL Prestige 650HW-I mit ZyAIR B-200. |
| --- | --- |