Ursache für hohe CPU-Auslastung finden

Seit Kurzem ist Sand im Getriebe:

Der Rechner lahmt, der Prozessor schwitzt unter permanent hoher Systemauslastung. Was ist da los?

Eine mögliche Ursache für die hohe CPU-Auslastung kann ein Problem beim Festplattenzugriff sein. Nach sechs Übertragnsfehlern reduziert der DIE / ATAPI-Treiber schrittweise die Geschwindigkeit bis hin zum langsamsten, veralteten PIO-Modus, den er dann nicht mehr ändert.

Auslöser können fehlerhafte Sektoren auf der Magnetscheibe sein. Damit der Rechner wieder irn schnellen DMA-Modus arbeitet, müssen Sie den betreffenden Controller temporär deinstallieren.

Nach einem Neustart des Systems erkennt Windows ihn dann als neue Hardware, installiert die erforderlichen Treiber neu und richtet für die angeschlossenen Geräte die Standardeinstellungen ein. Dazu drücken Sie die Tastenkombination [Windows] + [Pause], aktivieren das Register »Hardware« und klicken dort auf »Geräte- Manager«.

Erweitern Sie den Knoten »IDE ATA/ATAPI-Controller«. Klicken Sie doppelt auf den betreffenden Controller oder den gewünschten IDE-Kanal. Im Register »Erweiterte Einstellungen« prüfen Sie, welcher Übertragungsmodus aktuell für den IDE-Kanal aktiv ist. Dann wechseln Sie zum Register »Treiber« und klicken auf »Deinstallieren«.

Bestätigen Sie die Warnung mit »OK«. Abschließend starten Sie den PC neu.

Hinweis: Als Ursache kommt auch ein defektes IDE-Kabel in Betracht, mit dem die Festplatte angeschlossen ist. Auch kann die Jumper-Einstellung der Festplatten die Ursache sein. Probieren Sie aus, ob Sie das Problem mit einer festen Zuordnung von »Master« und »Slave« anstelle der automatischen Auswahl "Kable Select" beseitigen können.