Verschiedenes: Windows XP erkennt kein CD-ROM / Brenner. Weiß jemand Rat?

Solcherart Fehler treten oftmals auf, wenn man Brennprogramme (oder Software, die Brennfunktionalitäten mitbringt) unter WindowsXP installiert und deren Treiber nicht XP-tauglich sind. Solche Programme sind unter anderem: [ul] [li]WinOnCD < Version 5.0 [li]Roxio Videopack Version 5 [li]Real Player 8 Plus mit Brennerupdate [li]Easy CD Creator < Version 5.02 [li]Nero < Version 5.5 [li]Discjuggler < Version 3.5 [/ul] ... und viele Programme mehr, denen man auf Anhieb bei der Installation keine Brennertreiber zutraut. Generell problematisch ist der Einsatz von CDRW-Treibern sowie CD- Laufwerksemulationen, auch bei den aktuellen Programmversionen. Es empfiehlt sich deshalb nicht, diese mitzuinstallieren. Nutze immer die benutzerdefinierte Programminstallation! Wenn die Laufwerke bereits nicht mehr korrekt ansprechbar sind, empfiehlt sich folgende Vorgehensweise: 1. Rechner bereinigen (Software Deinstallation) [ul] [li]alle Brennprogramme deinstallieren [li]alle evt. vorhandenen CD-ROM Emulatoren deinstallieren [li]evt. vorhandene CDRW-Treibersoftware deinstallieren [li]eventuell vorhandenen ASPI-Treiber deinstallieren [/ul] (Mit Deinstallieren meine ich, insofern vorhanden, die ganz normale Deinstallation per Systemsteuerung/Software.) 2. Treiber manuell löschen In %windir%system32/drivers folgende Dateien, insofern vorhanden, löschen: [ul] [li]Cdr4_2K.sys - inkompatible WoCD <= V3.X Engine [li]Cdralw2k.sys - inkompatible WoCD <= V3.X Engine [li]NeroCD2k.sys - inkompatibler Nero Multimounter [li]asapi.sys - unter Version 5.0 inkomatibel, VOB Engine [li]aspi32.sys - ASPI start-init von Adaptec, potentielle Fehler [/ul] Anmerkung: Evt. gibt es noch weitere Filtertreiber, die entfernt werden müssen. Diese sind ersichtlich, wenn man unter den Treiberdetails der CD/DVD- Laufwerke im Gerätemanager nach den nicht signierten Treibern sucht und sich diese notiert. Die Verfahrensweise, diese zu entfernen, entspricht Punkt 2 und 3. 3. Registry bereinigen In der Registry nach folgenden Einträgen suchen und löschen: [ul] [li]Cdr4_2K [li]Cdralw2k [li]NeroCD2k [li]cdr4_xp [li]asapi [li]aspi32 [li]c2aspi [/ul] Siehe auch Anmerkung in 2. 4. Treiberservices aus der Registry entfernen In der Registry den Schlüssel "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965- E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" suchen und dort folgende Einträge löschen: [ul] [li]upperfilters [li]lowerfilters [/ul] 5. CD/DVD Laufwerke aus der Deviceverwaltung entfernen / Neuerkennung forcieren Registryschlüssel: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965- E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" Dort alle Schlüsselordner, die 4stellige Zahlen beinhalten ("0000", "0001" etc), komplett löschen 6. Neustart Beim Hochfahren von Windows sollten die CDROM/DVD-Laufwerke komplett neu und fehlerfrei erkannt werden.